1

Nettoyer soigneusement les surfaces de l’emboîture mâle et femelle.

Le joint plastomère est un mastic préformé à base de caoutchouc, qui, à l’assemblage, adhère facilement sur le béton sec.

Pose Joint prélubrifié inter-éléments

Pose Joint plastomère Pose Joint

de branchement

Pose Eléments

avec joint prélubrifié

Pose Dalle altimétrique

- Le joint plastomère se pose sur support propre et non humide

CONSEILS DU SPÉCIALISTE

Pose Dalle répartition 1300 x 1300

Réseaux Assainissement Eaux Usées et Eaux Pluviales

POSE DU JOINT PLASTOMÈRE

Préconisations de mise en œuvre

MISE EN ŒUVRE

3

Eléments droits

Dérouler le cordon de joint plastomère au pied de l’emboîtement mâle de l’élément droit.

2

Fonds de regards

Dérouler le cordon de joint plastomère dans la gorge prévue à cet effet, sur toute la circonférence du fond de regard.

4

Raccorder le joint bout à bout en liant par modelage et sans chevauchement les deux extrémités.

5	Descendre verticalement l’élément supérieur en le centrant à l’aide du trait de repérage

Extérieur

Intérieur

des échelons par rapport à l’élément inférieur et ce, jusqu’au contact avec le joint plastomère.

A l’aide d’une pièce de bois, exercer une pression verticale uniforme pendant 1 min au moins sur l’élément supérieur pour assurer l’étanchéité de l’assemblage.